解剖式半可调颌架招标技术参数

- 设备名称：解剖式半可调颌架

1.1、适用于各种需要改变咬合关系治疗(包括口腔修复、正畸、正颌外科等)中，重要的分析及设计辅助工具

1.2、进口

1.3、数量：2台

1.4、预算金额（申购科室）：  万元

二、技术参数

2.1、颌架

2.1.1、颌架内部高度＞121mm

2.1.2、前伸髁导＞15°～65°可调

2.1.3、下颌模型安装位置相对上颌矢状向偏移＞15mm

2.1.4、髁突间距＞110mm

2.1.5、具有稳固的正中锁

2.1.6、侧方髁导采用平均值Benneet运动路径，角度不可调，如参数：＜0.5mm  59°、＜3mm  20°、＜10mm  12.5°

2.2、面弓

2.2.1、具有准确转移患者上颌相对髁突铰链轴的三维位置关系功能

2.2.2、具备使用一次性耳塞冒功能

2.2.3、具备眶耳平面定位功能

2.2.4、具有瞳孔连线平行杆

2.2.5、万向关节一键锁定/解锁颌叉位置关系

2.2.6、颌叉为不锈钢结构，可以高温高压灭菌

三、配置

3.1、半可调颌架            1个

3.2、切导盘                1个

3.3、切导针                1个

3.4、垂直撑杆              1个

3.5、倾斜撑杆              1对

3.6、面弓弓体              1个

3.7、万向关节              1个

3.8、颌叉                  1个

3.9、鼻根关联器            1个

3.10、卫生耳塞20个（蓝色） 1袋

3.11、转移台                1个

3.12、颌叉支撑架            1个

3.13、磁力台                1个

3.14、装配板10片（黄色）   1袋

3.15、下颌定位仪套件MPI     1套

3.16、透明颌架箱            1个

四、售后服务

- ★4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备（含所有配置）三年；质保期过后，终身维修，不收其它费用, 只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；定期回访（质保期内每年至少两次）；提供生产厂家原始的零部件、耗材价格表，要求品种齐全，货真价实

4.2、开箱验收出现故障或有不合格隐患等情况必须立即更新（全新未拆封原包装）

4.3、若是进口产品，必须提供进口设备合法手续的完整资料和中英文说明书

4.4、设备安装调试完好后，厂家工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.5、提供所投设备厂家符合招标文件中技术参数要求的正式彩页图片（印有参数说明）或技术白皮书等，否则视为无法满足招标文件技术要求